许昌市第一届职业技能大赛

# 工业机器人系统运维项目

# 技

# 术

# 工

# 作

# 文

# 件

2024年4月

目   录

一、技术描述	1

（一）项目概要	1

（二）基本知识与能力要求	1

二、试题与评判标准	4

（一）试题	4

（二）比赛时间及试题内容	5

（三） 评判标准	5

三、竞赛细则	8

（一）竞赛流程及时间	8

（二）竞赛纪律	10

四、竞赛场地、设施设备等安排	12

（一）竞赛场地规格要求	12

（二）竞赛设备平台	12

五、安全、健康要求	16

（一）选手需自备的防护装备	16

（二）选手禁止携带易燃易爆物品	18

（三）赛场安全	18

附件1：竞赛项目竞赛任务书及评分表（样题）	20

- 一、技术描述

- （一）项目概要

随着产业数字化升级和智能制造业的发展，工业机器人作为精密机电一体化设备，核心部件性能和精密装配精度是其性能的重要保障手段。工业机器人作为自动生产线上重要的执行设备之一，其日常运维及维护、常见故障排除及维护操作已成为生产企业一线操作工必备的技术技能。本赛项针对智能制造技术中工业机器人应用的实际问题，设计针对工业机器人工作站进行数据采集、状态监测、故障分析与诊断、维修及预防性维护与保养作业等任务操作，主要考察参赛队对工业机器人操作、运维及周边设备的保障能力。

竞赛的主要工作任务是让选手通过对工业机器人自动化系统的运行和维护操作，完成对机械及系统检查与诊断、电气系统检查与诊断、运行维护与保养、数据采集与状态监测、故障处理及职业素养等方面的知识学习和技能考核，侧重考察参赛队的技术应用、技术创新和协调配合能力。

- （二）基本知识与能力要求

参照工业机器人系统运维《国家职业技能标准》（三级），检验参赛选手对机械系统和电气系统的检查与诊断、对系统的运行维护与保养、数据采集与状态检测和故障处理等方面的能力，提升参赛选手的工业机器人系统运维的技能和职业素养。

| 相关要求 |  | 权重比例 (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 20 |
| 基本知识 | ●健康与安全相关法规、义务、规定。 ●安全用电工作的原则。 ●必须使用个人防护用品（PPE）的场合。 ●工作区域的环境和安全的重要性。 ●所有设备的目的、使用、保养和维修以及它们的安全含义。 ●计划、调度和优先处置的方法。 ●在所有的工作实践过程中，准确、检查和注意细节的重要性。 ●系统性开展工作的重要性。 |  |
| 工作能力 | ●遵守健康和安全标准、规则和规章制度。 ●时间管理的原则和技巧。 ●安全、妥善地选择、使用、清洁、维护和储存工具和设备。 ●规划工作区域，以最大化工作效率，并维持日常整洁的相关规定。 ●有效地工作，并定期检查进度和结果。 ●自己和其他角色的范围和界定，责任和任务，包括个人的和集体的。 ●采取全面有效的研究方法，确保知识不断更新。 ●主动尝试新方法并愿意接受变革。 |  |
| 2 | 沟通和人际交往 | 20 |
| 基本知识 | ●建立和维护客户信心和信任的重要性。 ●保持和更新知识库的重要性。 ●聆听作为有效沟通一部分的重要性。 ●作为同事的角色、要求和最有效的沟通方式。 ●与同事和管理人员建立和保持创造性的工作关系的重要性。 ●有效的团队合作技巧。 ●消除误会和化解冲突的技巧。 ●管理紧张和愤怒情绪。 ●运用认真倾听和提问的良好技巧，加深对复杂情境的理解。 ●认识到并适应同事不断变化的需求。 |  |
| 工作能力 | ●与同事进行持续有效的口头和书面沟通。 ●解释客户需求并积极管理客户期望。 ●就产品/解决方案（如技术进步）提供建议和指导。 ●口头、书面和电子的常规和特殊报告的标准。 ●以任何可用形式阅读，理解和提取文档中的技术数据和说明。 ●积极推动，建立强大而有效的团队。 ●与同事分享知识和专业知识，形成相互支持的学习文化。 ●有效管理紧张/愤怒，并给他人可以解决问题的信心。 |  |
| 3 | 综合能力和工程实践 | 60 |
| 基本知识 | ●对外部合作伙伴、供应商进行管理，使项目流程规范、高效运作，推动内部相关部门参与方案优化。 ●理解工业机器人控制系统及周边设备电气单元检测方法。 ●了解工艺要求对系统运维工作任务的关键知识。 ●数据采集系统运行数据的读取和分析方法。 ●企业信息化系统故障分析和解决能力，具有相关项目运维经验。 ●进行工业机器人系统的运行故障排查和处置。 |  |
| 工作能力 | ●具有良好的技术文档、图纸识读能力。 ●遵循规范进行安全操作与维护，能完成工业机器人及周边设备简单编程。 ●具备对于已知的安全风险的应对措施设计能力。 ●可以对威胁和漏洞进行系统性评估和预防。 ●遵循规范对电气系统、机械系统进行维护、保养及异常处理。 ●面向不同的场景应用要求，具备一定的运维方案编制能力。 ●评估风险水平，制定或建议在业务和非运营情况下采取适当的缓解措施。 |  |
| 合计 |  | 100 |

- 二、试题与评判标准

- （一）试题

1.考核内容：参照《国家职业技能标准》工业机器人系统运维员三级/高级技能标准包括理论知识竞赛、技能操作竞赛两部分，完成工业机器人机械、电气系统的常规安 装与调试、基本测量与配准、检测与评估、故障诊断与处理、运行维护与保养。

| 考核 方式 | 任务 模块 | 权重 | 考核内容 | 考核时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论+ 技能操作 | 理论 | 30 | 工业机器人、PLC、变频器等 工业机器人系统运维相关知识 | 50分钟 |
|  | 技能 操作 | 70 | 工业机器人机械、电气系统的常规安装与调试 | 90分钟 |
|  |  |  | 工业机器人系统的故障诊断与故障处理 |  |
|  |  |  | 工业机器人系统的基本测量与配准 |  |
|  |  |  | 工业机器人状态监测 |  |
|  |  |  | 工业机器人工艺轨迹、产品码垛测试 |  |
|  |  |  | 工业机器人系统运行维护及保养 |  |
|  |  |  | 职业素养与安全意识 |  |

2.本次大赛命题流程参考河南省职业技能大赛命题方式进行。由大赛组委会指定专家进行题目的设计与制作，并准备试题所有文件和材料，在比赛时由裁判长带至现场，按照大赛组委会统一安排进行比赛。

3.命题要求及规则

（1）试题由大赛组委会指定专家命制。

（2）试题设计参照参照《国家职业技能标准》工业机器人系统运维员三级/高级技能标准，试题的体例、格式及内容符合其考核要求。

（3）比赛试题包含“试题文档”、“评分标准”、“配套的硬件设施”等。

（4）本项目采用提前公布技能操作样题的方式（包括赛题和评判标准），随项目的技术工作文件公布，赛前裁判长组织全体裁判员对技能操作试题进行不超过30%的修改。

- （二）比赛时间及试题内容

### 1.比赛时间：

### 理论考试时间：以官方通知时间为准。

### 实操考核时间：以官方通知时间为准。

### 2.试题：具体试题内容详见附件1。

- 评判标准

竞赛包括理论知识竞赛、技能操作竞赛两部分，均实行百分制。理论成绩为同一参赛队两名参赛选手的理论成绩平均值，理论知识成绩排名前30的参赛队获得技能操作竞赛资格，竞赛总成绩由理论知识成绩和技能操作成绩组成，理论知识成绩占30%，技能操作成绩占70%，总成绩由高到低排列名次。理论知识竞赛采用笔试方式，竞赛时间为50 分钟，不得延时；技能操作竞赛采用现场实际操作方式，竞赛时间为 90分钟， 一般不得延时，特殊情况确需延时的由裁判长裁定。

1.理论知识竞赛

理论知识竞赛主要考查选手对工业机器人、PLC、变频器等 工业机器人系统运维相关知识的掌握程度。理论知识竞赛试题参照《国家职业技能标准》工业机器人系统运维员三级/高级技能相关理论知识命题，具体分配如下表。

| 工业机器人系统运维理论知识竞赛配分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 题型 | 题量 | 配分 | 分值 |
| 1 | 单项选择题 | 80 | 1 | 80 |
| 2 | 判断题 | 20 | 1 | 20 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |

2.技能操作竞赛

技能操作竞赛考查国家职业技能标准三级/高级技能考核比 重表中的内容和适当增设的新技术、新工艺操作内容。

| 工业机器人系统运维竞赛任务配分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 项目内容 | 配分 | 备注 |
| 1 | 任务一 | 工业机器人机械、电气系统的常规安装与调试 | 10 |  |
| 2 | 任务二 | 工业机器人系统的故障诊断与故障处理 | 20 |  |
| 3 | 任务三 | 工业机器人系统的基本测量与配准 | 20 |  |
| 4 | 任务四 | 工业机器人状态监测 | 14 |  |
| 5 | 任务五 | 工业机器人工艺轨迹、产品码垛测试 | 16 |  |
| 6 | 任务六 | 工业机器人系统运行维护及保养 | 15 |  |
| 7 | 任务七 | 职业素养与安全意识 | 5 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

### 2.评判方法

赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，设裁判长一名，全面负责赛项的裁判和管理工作；每个工位设裁判员一名，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认。

理论知识竞赛全部是客观题目。根据标准答案来进行评分。

技能操作竞赛根据竞赛评分细节表进行评分。根据难易，不 同的得分点分值不同，由裁判员进行评分和汇总分值。

- 成绩并列

（1）在竞赛总成绩相同时，按实际操作竞赛成绩高的名次 在前；

（2）在竞赛总成绩与实际操作竞赛成绩均相同时，按操作 竞赛总耗时少的名次在前；

（3）在竞赛总成绩、实际操作竞赛成绩和操作竞赛总耗时均相同时，按“任务六工业机器人系统运行维护及保养 ”成绩高的名次在前。

4.统分方法

裁判长负责参赛选手的成绩统计工作。评价采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价 相结合，能力评价与职业素养评价相结合。裁判员依据现场评分 表，对参赛选手的操作规范、合理性以及完成质量、现场表现等进行评分。评分结果由裁判员签字,再由裁判长组织裁判审核后签字确认成绩。

- 三、竞赛细则

- （一）竞赛流程及时间

1.理论知识竞赛：4月27日

2.技能操作竞赛：5月21日—5月23日

技能操作竞赛流程及时间安排如下表：

| 日期 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| C-1 | 8:00-10:00 | 裁判员及选手报到 |
|  | 10:00-11:00 | 选手熟悉设备、抽选场次 |
|  | 11:00-12:00 | 裁判员培训 |
|  | 13:00-13:15 | 选手检录 |
|  | 13:15-13:30 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 13:30-15:00 | 正式比赛 （第一场） |
|  | 15：00-15：30 | 汇总成绩、恢复设备 |
|  | 15：30-15：45 | 选手检录 |
|  | 15：45-16：00 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 16：00-17：30 | 正式比赛 （第二场） |
|  | 17：30-18：00 | 汇总成绩、恢复设备 |
| C1 | 7：30-7：45 | 选手检录 |
|  | 7：45-8：00 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 8：00-9：30 | 正式比赛 （第三场） |
|  | 9：30-10：00 | 汇总成绩、恢复设备 |
|  | 10：00-10：15 | 选手检录 |
|  | 10：15-10：30 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 10：30-12：00 | 正式比赛 （第四场） |
|  | 12：00-12：30 | 汇总成绩、恢复设备 |
|  | 13:00-13:15 | 选手检录 |
|  | 13:15-13:30 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 13:30-15:00 | 正式比赛 （第五场） |
|  | 15：00-15：30 | 汇总成绩、恢复设备 |
|  | 15：30-15：45 | 选手检录 |
|  | 15：45-16：00 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 16：00-17：30 | 正式比赛 （第六场） |
|  | 17：30-18：00 | 汇总成绩、恢复设备 |
| C2 | 7：30-7：45 | 选手检录 |
|  | 7：45-8：00 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 8：00-9：30 | 正式比赛 （第七场） |
|  | 9：30-10：00 | 汇总成绩、恢复设备 |
|  | 10：00-10：15 | 选手检录 |
|  | 10：15-10：30 | 抽取工位 赛前准备 |
|  | 10：30-12：00 | 正式比赛 （第八场） |
|  | 12：00-12：30 | 汇总成绩、恢复设备 |

- （二）竞赛纪律

1.赛前

（1）参赛选手应严格按照工业机器人系统运维员岗位操作 规程操作，做到文明生产。着装应符合职业要求，表现应体现自 己良好的职业习惯和职业素养。对违反考试规则不听劝阻或违反 安全操作规章出现重大事故者，取消考试资格，并按有关规定处 理。

（2）参赛选手应做好现场安全确认，按规定穿戴劳动保护 用品，辅助工具自备（见选手允许自带工具表）。

（3）选手应佩戴参赛证、带齐身份证，在正式竞赛前 30 分 钟凭参赛证和抽签单入场。

（4）每位选手进入工位时，在开始操作前应检查设备是否 符合要求,一般不予增添设施，若有异议，由裁判长裁定。

2.参赛选手须知

（1）参赛选手应遵守竞赛规则，尊重裁判和赛场工作人员， 自觉遵守赛场秩序，服从执委会的领导和裁判的管理。

（2）赛场提供大赛组委会指定的专用设备，不得携带任何 存储器等电子存储设备进场，违反扣除实际得分 5 分。

（3）进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员保管， 不能带入赛场。

（4）竞赛过程中不准互相交谈，不得大声喧哗；不得有影 响其他选手竞赛的行为，不准有旁窥、夹带等作弊行为。

（5）参赛选手在竞赛的过程中，应遵守安全操作规程，文 明的操作，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备 安全。通电调试设备时，应经现场裁判许可，在技术人员监护下 进行。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判 长有权中止该选手竞赛。

（6）工业机器人系统运维员技能操作竞赛时间为90分钟。实操项目连续进行过程中，选手休息、准备时间均计入竞赛时间内。一般不得延时，特殊情况确需延时的由裁判长裁定，以现场 各工位能观看到的时钟为准。

（7）竞赛过程中，应随时保存编写的机器人、PLC 控制程序 和制作的触摸屏界面，保存设置的元器件参数。由于选手操作不 当引起跳闸，而造成的数据丢失，不给补时。

（8）竞赛过程中需要去洗手间，应报告现场裁判， 由裁判 或赛场工作人员陪同离开赛场。

（9）如对裁判员的执裁有异议，可在 2 小时内由领队向竞 赛仲裁委员会以书面形式提出申诉。

（10）遇突发事件，立即报告裁判和赛场工作人员，按赛场 裁判和工作人员的指令行动。

3.操作规则

（1）各参赛队按照竞赛时间提前 30 分钟到达赛场门口进行 检录，通过抽签确定工位号；然后凭工位号隐匿个人身份进入赛 场，由工作人员引导至工位前。

（2）竞赛还未开始，可先阅读竞赛文件( 工作任务书和图 纸、记录表格)，并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设 备、工具、器材等，核查无误后等待，由裁判长统一宣布开始竞 赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

（3）竞赛统一提供专用设备，不得损坏或拆卸竞赛所提供 的所有设施，违者取消竞赛资格。

- 四、竞赛场地、设施设备等安排

- （一）竞赛场地规格要求

1.理论知识竞赛由大赛执委会统一安排进行。

2.技能操作赛场提供4个工位，并配备符合竞赛需要的计算 机及辅助设施，每个工位占地：4m×4m。

3.竞赛场地划分检录区、竞赛工位、现场服务与技 术支持区、休息区和医疗区等。

4.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。 赛场符合防火安全规定，防火疏散标识清晰、齐全，疏散通道畅 通；赛场采光、照明和通风良好，提供稳定的电、气源，并配有 供电应急设备等。

5.赛场提供的竞赛工位，标明工位号；竞赛工位间相互隔离、 互不影响。

- （二）竞赛设备平台

1.竞赛设备平台

竞赛平台选用“XM-YWXL10 工业机器人系统运维训练平台 ”， 主要由工业机器人单元、工艺轨迹模块、触摸屏、三种不同颜色 圆形工件、传送带、视觉系统、安全光栅、三色指示灯、工业机 器人性能检测装置、工控显示屏、交换机，以及配套工具、量具 等组成，满足工业机器人系统运维员技能竞赛要求。

2.主要设备详细配置：

主要设备详细配置

| 序号 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人: 工作范围: 960mm 有效荷重:7kg 集成气源:手腕设气路 2 路 重复定位精度: ±0.05mm 额定功率：2.9KW 防护等级:IP40 各轴运动参数 轴运动 工作范围 最大速度 轴 1 旋转; +100 °~ -100 °; 270 °/s. 轴 2 手臂; +130 °~ -70 °; 270 °/s. 轴 3 手臂; +45 ° ~ -65 °; 360 °/s. 轴 4 手腕 +145 °~ -145 ° 360 °/s | 1 |

|  | 轴 5 弯曲 +120 °~ -120 ° 570 °/s 轴 6 翻转 +360 °~ -360 ° 570 °/s 支持外部通讯及接口：以太网接口 RJ45、VGA、USB、CANopen 等； 控制器电源：单相 220V 50/60Hz。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机器人控制器： 内存及存储空间：4G 内存容量、60G 用户存储空间； 开关按钮：电源开关、急停按钮、电源指示灯； 控制轴数：单机 6 轴，另可扩展 3 个外部轴，进行联运及协同 运动。 | 1 |
| 3 | 机器人示教器： 彩色触摸屏，实体按键、安全使能开关、急停按钮、手/自动切 换钥匙。 | 1 |
| 4 | 机器人 I/O 端子台 | 2 |
| 5 | 海康算法平台 VisionMaster | 1 |
| 6 | 海康工业相机 MV-CA060-10GC | 1 |
| 7 | 海康相机镜头 MVL-HF2528M-6MP | 1 |
| 8 | 海康视觉控制器 VB2200 | 1 |
| 9 | SIEMENS S7-1200 CPU1215CDC/DC/DC PLC | 1 |
| 10 | SIEMENS 数字量输入输出模块 8DI 8DO | 1 |
| 11 | 断路器 NA9ANvigi C10/2P | 2 |
| 12 | 交流接触器 LC1-N0910M5N | 1 |

| 13 | 中间继电器 RXM4LB2BD | 1 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 熔断器 RT20-1A | 5 |
| 15 | 开关电源 NDR-120-24 | 1 |
| 16 | 三晶变频器 VM1000B | 1 |
| 17 | 端子台 IDC20 | 4 |
| 18 | 三色灯套件 | 1 |
| 19 | 安全光栅套件 | 1 |
| 20 | 昆仑通态触摸屏 TPC7032Kt | 1 |
| 21 | 空气压缩机 | 1 |
| 22 | 立体轨迹模块 | 1 |
| 23 | 机器人性能检测模块 | 1 |
| 24 | 输送带模块 | 1 |
| 25 | 输送视觉识别料块黄绿红 | 6 |
| 26 | 工具模块 | 1 |
| 27 | 吸盘工具 | 1 |
| 28 | 夹爪工具 | 1 |
| 29 | 画笔工具 | 1 |
| 30 | 手动快换套件 | 1 |
| 31 | 显示器 | 1 |
| 32 | USB 键盘鼠标 | 1 |

3.参赛选手自带工具清单如下（推荐但不限制）：

| 序号 | 组成名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 高精度数字显示万用表，具有过载保护 | 1 个 |
| 2 | 尖嘴钳 | 6 寸 | 1 把 |
| 3 | 斜口钳 | 6 寸 | 1 把 |
| 4 | 万用剥线钳 | 6 寸鹰嘴万用剥线钳，剥线、剪线二合一 | 1 把 |
| 5 | 欧式端子压接钳 | 自适应管型端子专用压线钳，压接范围： 0.08-6mm² | 1 把 |
| 6 | 测电笔 | 绝缘外壳，耐压 12-250V,具有数显屏， 可直接测试和感应测试 | 1 把 |
| 7 | 壁纸刀 | 储刀式壁纸刀、配刀片 | 1 把 |
| 8 | 公制卷尺 | 3 米 | 1 把 |
| 9 | 内六角扳手 | 球头内六角，规格包含（mm）:1.5、2、 2.5、3、4、5、6、8、10。 | 1 套 |
| 10 | 活动扳手 | 6 寸活动扳手，最大开口20mm | 1 把 |
| 11 | 螺丝刀套件 | 包含 HP0、HP1、HP2 十字螺丝刀各 1 件、 3mm、5mm、6mm 一字螺丝刀各 1 件。 | 1 套 |

注：参赛选手自带用具不得带有本单位任何标识。

- 五、安全、健康要求

  - （一）选手需自备的防护装备

竞赛的安全目标——事故为零，参赛选手必须按照规定穿戴防护装备，具体见表。选手不穿电工鞋不得进入竞赛区域，不配备其他防护装备，不得进行相关操作。任何时候，参赛选手不得带电修改电气线路。

选手必备的防护装备清单

| 序号 | 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头部的防护 |  | 1.防穿刺 2.抗冲击 |
| 2 | 足部的防护 |  | - 绝缘 - 防滑 - 防砸 - 防穿刺 |
| 3 | 工作服 |  | 1．须是长裤 2．护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 |
| 4 | 绝缘手套 |  | 在安全上电过程中通电测试时必须佩戴 |
| 5 | 眼睛的防护 |  | 1.防溅入 2.带近视镜也必须佩戴 3.在进行切割加工时必须佩戴 4.在进行安全测试过程中，通电测试时必须佩戴 |
| 6 | 防割手套 |  | 1.使用切割工具时必须佩戴 2.在可能被刺伤或者划伤的工作时建议佩戴 |

  - （二）选手禁止携带易燃易爆物品

选手禁止携带易燃易爆物品，违规者不得参赛。竞赛现场禁止使用明火，违规者将被警告和劝阻，不听从劝阻者将被取消竞赛资格。选手禁带的物品见表。

选手禁带的物品清单

| 序号 | 有害物品 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防锈清洗剂 |  | 禁止携带 |
| 2 | 酒精 |  | 严禁携带 |
| 3 | 汽油 |  | 严禁携带 |
| 4 | 有毒有害物 |  | 严禁携带 |

  - （三）赛场安全

1.主办方应保障火灾警报系统、灭火设备等安全设施的正常 运行。赛前，裁判应让选手了解灭火设备以及紧急出口的位置。

2.参赛选手遇到突发问题，如设备故障等，应立即告知裁判，不得自行处理。

3.参赛选手必须严格按照操作规程和工艺准则，遵守安全操 作要求，以保证设备和人身安全,并随时接受裁判员的监督和警示：

（1）所有操作必须符合国家相关操作规范及标准。

（2）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确 需要带电检测，必须向裁判员请示，并经同意后，在技术人员的 监护下进行操作。

（3）在工业机器人通电前，必须向裁判员申请，征得同意 方可通电。

（4）本竞赛裁判组应在竞赛前对赛场、竞赛设备及其配件、 工具进行严格检查，杜绝可能对选手在竞赛过程中产生损伤的一切可能因素。

（5）在竞赛过程中，各工位的现场裁判员应全神贯注全程 监督选手的操作，严防选手可能产生危险的错误操作。

（6）赛场设立警戒线，竞赛区、裁判工作区与参观区划分 明显，配有安保人员，赛场具有完备的医疗、消防等设施设备。

（7）进入赛场的所有人员(包括参赛选手、裁判员和所有工作人员) 均要戴安全帽。

（8）本竞赛制订有应急预案。裁判员、所有工作人员都经 过规范的培训。在竞赛时若发生选手身体问题、赛场发生火警或 其他突发事件，裁判员应及时做出正确的应对措施，听从赛场安 排并通知有关人员，要保护本工位选手的安全，在可能的情况下 采取措施防止事故扩大。如需要疏散人员，应按“疏散方案 ”规定有序地撤离。

# 附件1：

# 许昌市第一届职业技能大赛工业机器人系统运维大赛

# 技能操作试题（样题）

选手须知：

1.任务书共 17 页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁 判申请更换任务书。

2.请仔细研读任务书，检查竞赛平台，如有模块缺少、设备问题，请及 时向裁判员提出。

3.参赛选手应在 90分钟内完成任务书规定内容（含过程评分时间）。

4.选手提交的试卷不得出现单位、姓名等与身份有关的信息，否则成绩 无效。

5.竞赛平台参考资料以 pdf 格式存放在计算机桌面“工业机器人系统运 维员参考资料 ”文件夹下,共 12 个文件。

6.选手在竞赛过程中创建的程序文件必须存储到“D：\工业机器人系统 运维员竞赛编号 ”文件夹下。

7.每一个任务的初始状态和具体测试要求根据评判要求在开赛时、任务 评分前或任务评分时给定。

8.由于错误接线、操作不当等原因引起机器人控制器及 I/O 组件、智能 相机、PLC、变频器的损坏以及发生机械碰撞等情况，将依据扣分表进行 处理。

9.竞赛现场不得携带任何电子存储设备。

10.在完成任务过程中，请及时保存程序及数数据。

11.请服从裁判员的管理与安排。

场次：              工位号：           日期：

## 竞赛设备描述：

“工业机器人系统运维 ” 竞赛平台选用“XM-YWXL10 工业机器人系 统运维训练平台 ”，主要由立体轨迹模块、工业机器人单元、料仓、触摸 屏、三种不同颜色圆形工件、传送带、视觉系统、安全光栅、三色指示灯、 工业机器人性能检测装置、人机交互界面、工业交换机等组成。实现工业 机器人性能检测、工艺轨迹验证、产品码垛、工件传输、视觉分拣、入库等工业机器人运行维护及保养全过程。

系统配有西门子 S7-1200 PLC 和昆仑通态触摸屏，系统可以进行单独 检测和联机运行。主控 PLC、触摸屏、视觉系统、工业机器人均可通过 TCP/IP 进行通讯。如图 1 所示。

图 1 竞赛平台结构图

（1）工业机器人位姿准确度和位姿重复性检测功能本平台提供了工业机器人位姿准确度和位姿重复性检测装置及测量 头，可按照国标《GB-T12642-2013 工业机器人-性能规范及其试验方法》 要求，实现对工业机器人主要工作参数的测量与评估，如工业机器人位姿 准确度检测、位姿重复性检测。

（2）工艺轨迹验证

利用本平台提供的工业机器人末端执行器-轨迹工具，可完成任意平 面及空间工艺轨迹的验证。

- 产品码垛

利用本平台提供的工业机器人末端执行器-吸盘工具，可完成任意平 面产品码垛的验证。

（4）工件分拣

机器人可根据视觉系统，对工件进行颜色识别和位姿识别，将不同颜 色的工件放入平台料仓，完成自动出料，工件自动传送，搬运等动作和工 件的分拣。

本竞赛主要包含工业机器人系统设备的安装调试、测量配准、性能的  检测、故障诊断处理、运行维护与保养。其内容主要有：①工业机器人机械、电气系统的常规安装与调试，②工业机器人系统的故障诊断与故障处理，③工业机器人系统的基本测量与配准，④工业机器人状态检测，⑤工业机器人工艺轨迹、产品码垛测试，⑥工业机器人系统运行维护及保养，⑦职业素养与安全意识。

竞赛平台主要针对常用工业机器人系统的位置准确度和位置重复性 进行精确测量，评估工业机器人的位置准确度误差。通过工业机器人对指 定图形的工艺轨迹绘制验证工业机器人的运动精度，通过对不同颜色工件 的分拣，验证工业机器人视觉系统的准确性及工业机器人外围控制系统的控制功能，并能在触摸屏上实时显示工作站相关信息。

系统中主要模块的预设 IP 地址分配如下表 1 所示，各参赛队可根据 实际情况自行修改。

表 1 主要功能模块预设 IP 地址分配表

| 序号 | 模块名称 | 参考 IP 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人 | 192.168.1.100 | 预设 |
| 2 | 视觉系统 | 192.168.1.20 | 预设 |
| 3 | 主控系统 PLC | 192.168.1.10 | 预设 |
| 4 | 主控HMI触摸屏 | 192.168.1.11 | 预设 |
| 5 | 外部计算机 | 192.168.1.123 | 预设 |

## 任务 1：工业机器人机械、电气系统的常规安装与调试

### 任务 1-1 工业机器人及外部工装安装与调试

1.按照产品样本的要求，对工业机器人本体进行机械安装及本体与控 制柜的电缆连接。电缆连接包括：工业机器人控制柜外部输入/输出接口 连接线、示教器连接线、电源线、重载连接器连接线，按照要求正确连接 在工业机器人控制系统相对应接口上。

图 1－1 工业机器人控制系统接口图

2.工业机器人控制气路安装与调试，正确完成系统气路气管的连接，调整系统气压至标准范围内。

3.对安装的机器人机械系统进行常规检查。

### 任务 1-2 工业机器人末端手爪控制气路安装与调试

1.工业机器人主气路电磁阀安装及接头的连接，并进行气动回路的常 规检查，将系统气压调节至0.4-0.6Mpa；

2.安装调试工业机器人真空发生器气路；

3.安装调试工业机器人手爪工具控制气路；

### 任务 1-3 工业机器人工作站其它外设及工作站控制器的安装与调试

1.对机器人工作站的外设进行安装、调试和机械、电气常规检查：

（1）正确安装相机通讯线、电源线；

（2）将视频连接线、通讯线、电源线等线路连接至视觉系统控制器；

（3）正确安装工作站工件传送带装置；

（4）正确安装连接工业机器人工作站通讯网络。 2.对工作站控制器进行安装调试：

（1）完成主控 PLC 线路，变频器线路安装；

（2）完成安全光栅、光电传感器的接线

任务1-4完成工业机器人末端执行器夹爪工具的安装，将夹爪工具正确组装后进行安装。

图 1-2 工业机器人末端执行器-夹爪工具

完成任务1后，举手示意裁判进行评判！

注意：此任务未完成，后续任务不再评分！

## 任务 2：工业机器人电气系统的故障诊断与故障处理

## 任务 2-1：电气系统检查与诊断

1.通过工业机器人控制系统内部状态信息对其运行状况进行检查、故 障定位、分析和原因判定；

2.对工业机器人控制系统安全回路等连接线路进行检查、故障定位、 分析和原因判定；

3.检查周边设备电气系统的线路故障及控制参数。

### 任务 2-2：电气系统的故障处理

1.处理工业机器人控制系统运行状态异常问题；

2.处理工业机器人控制系统安全回路等连接线路问题； 3.处理周边设备电气系统的线路问题；

4.处理周边设备控制参数问题； 5.更换电气系统元器件。

## 任务 2-3：填写故障排除记录单

- 填写故障所在位置；

- 描述故障现象。

完成任务2后，举手示意裁判进行评判！

注意：选手在竞赛开始30分钟后完成不了此任务，可举手示意裁判放弃本部分得分；裁判记录并扣分后，由技术人员恢复后，选手可进行后续任务。

任务 3：对工业机器人系统的基本测量与配准

### 任务 3-1：对工业机器人关节及工作站外部设备的零点校对

利用工业机器人示教器对机器人各关节零点进行零点校对，保证工业 机器人位置准确度检测的准确性。

### 任务 3-2：对工业机器人主要工作参数的测量与评估

对工业机器人主要工作参数，如工作空间、 自由度、有效负载、运动 精度、 运动特性、动态特性等进行必要的测量和评估，确保位置准确度 检测装置位于工业机器人工作空间范围内，且自由度满足测量要求。

### 任务 3-3：对工业机器人工作站视觉系统的图像配准

1.打开安装在视觉控制器上的视觉系统软件 MVS 客户端，连接和配置 相机，通过调整相机镜头焦距及亮度，使智能相机稳定、清晰地摄取图像 信号，在软件中能够实时查看现场放置于相机上方合适高度的工件图像， 要求工件图像清晰，并能正确识别工件颜色。实现后的界面效果如图 3-1 所示。

图 3-1 实现后的界面效果示例

2.在海康威视 Vision Master 3.3.0 软件中，设置视觉控制器触发方式及视觉控制器与主控 PLC 的通信；

任务 3-4：对工业机器人 TCP1 的标定：

采用 6 点法对工业机器人末端执行工具（吸盘工具） TCP 进行正确标定。

图 3-2 工业机器人TCP标定方法示例

利用测量工具对世界坐标系、机器人机座坐标系进行测量。利用工业 机器人示教器，完成竞赛平台提供的吸盘工具的工具坐标系配准（TCP 要 求：吸盘边缘任一点）。

任务 3-5：对工业机器人工件坐标系wobj1的标定：

图 3-3 工业机器人工件坐标系方向

采用三点法对工业机器人末端执行工具（吸盘工具） TCP 进行正确标定。

选择竞赛平台提供的工件位置，完成工业机器人工件（用户）坐标系的配准。

完成任务3后，举手示意裁判进行评判！

任务 4：工业机器人状态监测

### 任务 4-1：建立通讯连接

建立工业机器人、可编程逻辑控制器、上位控制系统等之间的通信连 接；完成视觉系统、上位控制系统、可编程逻辑控制器和触摸屏的通讯线 路连接:按照系统网络拓扑图（如图4-4 所示）完成系统组网并通过流程 演示检测设备完好情况。

图 4-1 系统网络拓扑图

### 任务 4-2：工件类型状态监测

- 对任意三种工件逐一进行拍照，获取工件的颜色，将工件的颜色信息正确传递给PLC；其中，红色发送数据 1000，黄色发送数据 0100， 绿色发送数据 0010，蓝色发送数据 0001。

（2）依次手动放置 4 种工件于拍照区域，在软件中能够得到工件的颜色，并实时显示在触摸屏上。若当前工件为红色，则红色灯闪烁，若为蓝色则蓝色灯闪烁，以此类推。

图 4-2 工件类型状态监测触摸屏参考界面

任务 4-3：工业机器人实时轴数据状态检测

通过人机交互界面等识读工业机器人系统的实时轴数据：J1、J2、 J3、J4、J5、J6、Rx、Ry、RZ、X、Y、Z 。

图 4-2 工业机器人实时轴状态监测触摸屏参考界面

完成任务4后，举手示意裁判进行评判！

任务 5：工业机器人工艺轨迹、产品码垛测试

### 任务 5-1：工艺轨迹测试

利用工业机器人示教器，编写下图中所示“ 五角星 ”图形的工艺轨迹程序并进行验证。（要求画笔距离图形平面高度不得超过5mm）

图 5-1 工艺轨迹示意图

### 任务 5-2：产品码垛测试

利用工业机器人示教器，编写下图中所示产品码垛轨迹程序并进行验证。（要求产品之间缝隙不得超过2mm）

图 5-2 工艺轨迹示意图

## 任务 6：工业机器人系统运行维护及保养

### 任务 6-1：工业机器人系统运行维护

1.完成变频器参数设置；

2.配置工业机器人输入输出（I/O）信号；

3.配置与工业机器人相关的周边设备参数；

4.使用示教器修改和存储工业机器人程序；

5.使用示教器调试工业机器人分捡程序。

要求如下：

（1）工件料仓中放置有红、黄、蓝、绿四种颜色工件各一个，系统选 择自动运行分拣工件程序后，按下启动，传送带以 50Hz 频率定速自动启 动运行，此时推料气缸自动将料仓中最底层一个工件推出，待传送带首端 光电传感器检测到有工件时，推料气缸缩回，完成送料；

（2）传送带末端光电传感器检测到工件到达时，传送带自动停止运行, 工业机器人运动至工件正上方，利用吸盘工具将工件吸取至视觉系统上方，等待视觉系统拍照完成；

（3）拍照完成后，工业机器人将工件运送至工作台物料工位；

（4）工件放置完成后，工业机器人运行到安全点；

（5）工业机器人继续分拣第二个工件，直至完成 4 种颜色工件的分拣，

（6）工件分拣完成后，工业机器人回到工作原点。

（7）在系统运行过程中，当按下暂停传送带和机器人停止运动，等待再次按下暂停时，传送带和机器人开始运动。

（8）在系统运动过程中按下停止，传动带停止，机器人回到home点后停止运动。

图 6-1 传送带位置示意图

# 任务 6-2：建立工作站通讯连接，识读并监测工业机器人系统实时数据

1.使用数据采集程序进行数据采集；

3.通过实时数据监测工业机器人系统的工作状态；

3.触摸屏界面参考如下：

图 6-2 触摸屏参考界面1

图 6-3 触摸屏参考界面2

# 任务 6-3：工业机器人系统保养

使用示教器备份和恢复工业机器人的系统;

完成任务6后，举手示意裁判进行评判！

# 任务 7 职业素养与安全意识

竞赛现场考察参赛选手的工作效率、操作规范性、质量与成本控制及 安全意识等职业素养。

评判要求：整个评判采取过程评判，按照任务顺序进行，不得跳项评判。任务1-6为过程性评分，每完成 1 个子任务，必须举手示意裁判进行现场实时评判，否则任务评分无效.

# 工业机器人系统运维竞赛评分记录表

场次：                         工位：

评分表

| 任务号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

裁判员审核确认              裁判长复核确认

| 工业机器人系统运维员竞赛任务配分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 项目内容 | 配分 | 备 注 |
| 1 | 任务一 | 工业机器人机械、电气系统的常规安装与调试 | 10 |  |
| 2 | 任务二 | 工业机器人系统的故障诊断与故障处理 | 20 |  |
| 3 | 任务三 | 工业机器人系统的基本测量与配准 | 20 |  |
| 4 | 任务四 | 工业机器人状态监测 | 14 |  |
| 5 | 任务五 | 工业机器人工艺轨迹、产品码垛测试 | 16 |  |
| 6 | 任务六 | 工业机器人系统运行维护及保养 | 15 |  |
| 7 | 任务七 | 职业素养与安全意识 | 5 |  |
|  | 合 计 |  | 100 |  |

# 工业机器人系统运维员竞赛评分记录表（样表）

| 任务 | 序 号 | 评分内容 | 评分细节 记录完成的情况，单项：正确打“ √ ”, 不正确 打“X ”；多项：需要文字记录，描述实际完成情 况。 |  | 配分 | 得分 | 裁判 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工业机器人机械电气系统的常规安装与调试 | 1 | 工业机器 人及外部 工装安装 与调试 | 正确连接工业机器人控制柜外部输入/输 出接口连接线（0.5） |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 正确连接示教器连接线（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确连接电源线（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确连接重载连接器连接线（0.5） |  |  |  |  |
|  | 2 | 工业机器人控制气路安装与 调试 | 正确连接工业机器人末端手爪气路（1） |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 正 确 连 接 工 业 机 器 人 真 空发 生 器 气 路 （0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确安装工业机器人主气路电磁阀及其气 路（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确将系统气压调节至0.4-0.6Mpa（1） |  |  |  |  |
|  | 3 | 工业机器人工作站其它外设及工作站 控制器的安装与调 试 | 正确连接视觉相机通讯线、 电源线（1） |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 正确连接工业机器人系统工作站通讯网 （1） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确连接安全光栅（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确安装传感器（0.5） |  |  |  |  |
|  | 4 | 末端执行器夹爪工具的安装 | 正确安装夹爪工具（2） |  | 2 |  |  |
|  | 举手示意裁判进行评判时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意：此任务未完成，后续任务不再评分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 二、工 业 机 器 人 系 统 的 故 障 诊 断 与 故 障 处理 | 1 | 电气系统检查与诊断 | 成功排查变频器故障，使传送带正常运行 （2） |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 成功排查机器人与PLC 的 I/O 点故障（2） |  |  |  |  |
|  |  |  | 成功排查视觉驱动器故障（2） |  |  |  |  |
|  |  |  | 功排查电磁阀控制线路故障得（2） |  |  |  |  |
|  | 2 | 电气系统故障处理 | 成功解决变频器故障，使传送带正常运行 （2） |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 成功解决机器人与PLC 的 I/O 点故障（2） |  |  |  |  |
|  |  |  | 成功解决视觉驱动器故障（2） |  |  |  |  |
|  |  |  | 功解决电磁阀控制线路故障得（2） |  |  |  |  |
|  | 3 | 故障排除记录单的填写 | 正确填写一处故障位置得（0.5），共4处。合计（2分） |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 正确描述一处故障现象得（0.5），共4处。合计（2分） |  |  |  |  |
|  | 举手示意裁判进行评判时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 三、工业 机器人系统的基本测量与配 准 | 1 | 对工业机 器人关节 及工作站 外部设备 的零点校 对 | 1 关节轴零点校对（0.5） |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 2 关节轴零点校对（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 关节轴零点校对（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 关节轴零点校对（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 关节轴零点校对（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 关节轴零点校对（0.5） |  |  |  |  |
|  | 2 | 工业机器 人主要工 作参数的 测量与评 估（附件 2） | 测量工业机器人工作空间为 973mm（0.5） |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 填写工业机器人自由度为 6（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 填写工业机器人运动加速度为 7500m/s （0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 填写工业机器人运动速度为 1500m/s （0.5） |  |  |  |  |
|  | 3 | 对工业机 器人工作 站视觉系 统的图像 配准 | 正确连接和配置相机（0.5） |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 正确调节相机焦距和亮度（1） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确设定视觉通信及触发方式（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 编写样品学习程序，视觉软件正确识别第 1 种工件颜色（1） |  |  |  |  |
|  |  |  | 编写样品学习程序，视觉软件正确识别第 2 种工件颜色（1） |  |  |  |  |
|  |  |  | 编写样品学习程序，视觉软件正确识别第 3 种工件颜色（1） |  |  |  |  |
|  | 4 | 工 具坐 标、工件坐标设定 | 正确设定吸盘坐标（3） |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 正确设定工件坐标（2） |  |  |  |  |
|  | 举手示意裁判进行评判时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 四、工业机器人状态监测 | 1 | 建立通讯连接 | 正确设置工业机器人ip地址（0.5） |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 正确设置视觉系统ip地址（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确设置plc模块ip（0.5） |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确设置触摸屏ip（0.5） |  |  |  |  |
|  | 2 | 工件类型状态监测 | 视觉软件将工件颜色信息正确传递给plc，红色发送数据 1000，黄色发送数据 0100， 绿色发送数据 0010，蓝色发送数据 0001。每正确发送一次数据得1分，总计（4） |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能够正确反馈当前工件的颜色，每正确显示一次得0.5分，总计（2） |  |  |  |  |
|  | 3 | 工业机器人实时轴数据状态检测 | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据J1(0.5) |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据J2(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据J3(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据J4(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据J5(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据J6(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据RX(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据RY(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据RZ(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据X(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据Y(0.5) |  |  |  |  |
|  |  |  | 触摸屏能正确显示机器人的轴数据Z(0.5) |  |  |  |  |
|  | 举手示意裁判进行评判时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 五.工业机器人工艺轨迹、产品码垛测试 | 1 | 工艺轨迹测试 | 利用工业机器人示教器正确编写“ 五角星 ”图形的工艺轨迹程序，并完成验证，要求画笔距离图形平面高度不得超过5mm，正确演示每条边得1分，总计（10） |  | 10 |  |  |
|  | 2 | 产品码垛测试 | 利用工业机器人示教器正确编写产品码垛轨迹程序，并完成验证，要求产品之间缝隙不得超过2mm，正确放置每个产品得1分，总计（6） |  | 6 |  |  |
|  | 举手示意裁判进行评判时间 |  |  |  |  |  |  |
| 六、工业机器人系统运行维护及保养 | 1 | 工业机器人系统运行维护 | 选择分拣程序，按下启动键后， 自动推出工件（1） |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 启动后，绿灯常亮（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 工件推出后，传送带以 50Hz 频率定速自动 运行（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 工件到达末端后，传送带自动停止（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 机器人抓取第一个工件后正确移动至相机上方（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 相机正确识别第一个工件颜色并显示在触摸屏上（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 机器人将第一个工件搬运至对应颜色的工 件工位上方，正确放入对应工位（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 当触发安全光栅时，工业机器人停止运动， 红灯以 1HZ 闪烁（1） |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 当安全光栅解除触发时，清除警报，工业 机器人上使能后，继续任务（1） |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 机器人完成余下3个工件的搬运、识别、放置在对应工位任务（3） |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工件分拣完成后，机器人回到home点（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 任务完成后，绿灯熄灭，黄色指示灯常亮（1） |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 在系统运行过程，按下暂停，传动带停止再次按下暂停传送带重新转动（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 在系统运行过程，按下暂停，工业机器人停止运动（0.5），再次按下暂停工业机器人继续工作（0.5），合计（1） |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 在系统运行过程，按下暂停，黄灯以1HZ频率闪烁，再次按下暂停黄灯熄灭。（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 在系统运动过程中按下停止，传动带停止。（0.5） |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 在系统运动过程中按下停止，机器人回到home点后停止，（0.5），绿灯熄灭，黄灯知识灯常亮（0.5），共计（1） |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 工业机器人系统保养 | 正确使用示教器进行系统备份和恢复（1） |  | 1 |  |  |
|  | 举手示意裁判进行评判时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分小计 |  |  |  |  |  |  |

| 六、 职业 素养 与安 全意 识 | 1 | 安全与 职业素养 | 公平竞赛，遵守赛场纪律 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操作规范，无事故，赛位清洁 | 1 |  |  |
|  |  |  | 着装规范整洁，爱护设备，保持竞赛环境清洁有 序，不佩戴安全帽及护目镜扣 0.5 分，不穿戴电 工鞋扣 0.5 分 | 1 |  |  |
|  |  |  | 操作合理，冷静、高效，一丝不苟 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尊重裁判 | 1 |  |  |
|  |  | 得分小计 |  |  |  |  |

选手签字：

# 工业机器人系统运维员竞赛违规扣分表（样表）

场次：                      工位：

| 考核内容 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作不当 破坏赛场 提供的设 备 | 工业机器人碰撞相机 | 10 分 |  |
|  | 工业机器人气爪、画笔碰损 | 3 分 |  |
|  | 发生严重机械碰撞事故 | 10 分 |  |
|  | 发生吸盘工具碰损 | 3 分 |  |
|  | 发生测量头碰损 | 3 分 |  |
|  | 工件损坏 | 1 分/次 |  |
| 调试过程中出现电路短路故障 |  | 10 分 |  |
| 传感器安装后发生接线错误导致设备损坏 |  | 5 分 |  |
| 违反赛场 纪律，扰乱 赛场秩序 | 在裁判长发出开始比赛指令前，提前操作 | 3 分 |  |
|  | 不服从裁判指令 | 3 分/次 |  |
|  | 在裁判长发出结束比赛指令后，继续操作 | 3 分 |  |
|  | 选手签名时，使用了真实姓名或者具体参 赛队 | 取消比赛资格 |  |
|  | 擅自离开本参赛队赛位 | 取消比赛资格 |  |
|  | 与其他工位的选手交流 | 取消比赛资格 |  |
|  | 在赛场大声喧哗、无理取闹 | 取消比赛资格 |  |
|  | 携带纸张、U 盘、手机等不允许携带的物 品进场 | 取消比赛资格 |  |

裁判签字：

选手签字：