# 许昌市第一届职业技能大赛

【砌筑项目】

# 技

# 术

# 文

# 件

编制人签名及日期：

裁 判 长：

场地技术负责人：

审核人签名及日期：

目 录

一、 技术描述	3

（一） 项目概要	3

（二） 基本知识与能力要求	3

（三） 技术指标	6

二、 试题及评判标准	7

（一）试题	7

（二）竞赛方式、时间与成绩计算	8

（三）评判标准	8

三、 竞赛细则	11

（一）比赛日程安排	11

（二）工作要求	11

（三）赛场纪律	14

四、 竞赛场地、设施设备	15

（一）赛场规格要求	15

（二）场地布局	15

（三）基础设施清单	15

五、 安全、健康要求	16

（一）选手安全防护措施要求	16

（二）熟知有关用电安全说明	16

（三）环境卫生	16

（四）有毒有害物品的管理和限制	17

（五）医疗设备和措施	17

附件1 样题	17

附件2 砌筑项目场地布局示意图	19

附件3	20

表1  砌筑项目赛场统一提供设备材料清单表	20

表2  砌筑项目选手自带工具、材料清单表	20

表3  禁止自带使用的设备材料	21

附件4 许昌市第一届职业技能大赛砌筑项目评分表（样表）	22

- 技术描述

- 项目概要

砌筑主要在工业与民用建筑施工中进行，包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容，通过上述相关 工作， 建造内外墙、隔板、烟囱和其他建筑物及构筑物。

砌筑工通过技能培训后要能够从事以下工作：

•选择和制备灰浆；

•修建内、外墙和隔板；

•在砌筑墙上安装预埋材料；

•在工业建筑和民用建筑烟囱上砌筑弧形砖石；

•在烟囱和烟窗等上贴耐火砖；

•在窑炉和贮水池等上贴耐酸砖；

•修建园墙、人行小道、拱门、露台和阳台；

•精确切割石头、砖、木料和其他高密度砌筑材料；

•用螺栓、拉筋或金属网加固砌筑结构。

要成为一名成功的砌筑工需要忍耐力、集中精力、有计划和合理安排时间、使用不同手工技能、

具有较强的砌筑技能、注重细节和整洁等。参赛选手在抽选到的工位上，在8个小时内， 独立完成一个砌筑模块（竞赛试题）的砌筑， 包括但不限于识图、放样、切砖（砌块）、砌筑、抹灰、 勾缝、清洁砌筑作品等工作。

- 基本知识与能力要求

该赛项以砌筑工高级（三级）的国家职业技能标准为依据，砌筑从业人员需熟练掌握以下知识和技能：

1.图纸识图：主要目标在于详细研究图纸，读图并明确各类尺寸，辨明墙体尺寸，各类砖块的搭接组砌关系，找出图中的关键点和难点，计算出相关的尺寸，决定施工工艺的流程步骤，掌握时间的分配与控制，为后续放样、切割、组砌工作做好计划及时间规划。

2.测量放样：本部分包括砖块的放样以及地面的放样。

砖块放样：按照识读图纸中所得出的尺寸及放样点，在所给的砖块上进行放样，以便于后期切割。

地面放样：按照试题所给的图纸，在工位地面放样出施工所需尺寸。

3.砖块切割：根据测量放样的放样线，使用带水切割机对砖块进行切割以及修整。

4.砖块组砌：按测量放样中在地面所放样出的控制线，按图施工，将整砖及切割好的砖块进行组砌。

5.勾缝：按图纸中的要求，完成不同形式的勾缝。

6.文明施工：铺灰挤浆时不得污染墙面，身体不得摩擦墙面，随时保证场地整洁有序。

本竞赛是对该项技能的展示与评估，仅测试实际操作方面的能力。除如上几方面能力外，还包括按砌筑工国家职业技能标准要求高级砌筑工所具备的其他能力。

具体见下表：

| 相关要求 |  | 权重比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 15 |
| 基本 知识 | - 必须使用个人防护装备的情况 - 所有工具和设备的目的、用途、护理、维护和存储和安全隐患 - 材料的用途、使用、护理和储存 - 适用于“绿色”材料和回收利用的可持续性措施 - 工作实践可以减少浪费并帮助管理成本 - 工作流程和测量的原则 - 规划、 准确性、检查和关注所有工作实践中细节的重要性 |  |
| 工作 能力 | - 贡献自己的想法，展现创新和变革的开放性 - 遵守健康、安全和环境标准、规则和规定 - 选择并使用适当的个人防护装备，包括安全鞋，耳朵和眼睛保护装置 - 选择、使用、清洁、维护和安全存放所有工具和设备 - 选择、使用和安全存储所有材料 - 规划和维护工作区域以最大限度地提高效率 - 准确测量 - 高效工作，定期检查进度和结果 - 建立并保持高质量的标准和工作流程及时发现问题并解决问题 |  |
| 2 | 解读图纸 | 10 |
| 基本 知识 | - 从事新材料，新工艺等行业 - 必须包含在施工图中的基本信息 - 检查缺失信息或错误，预测和解决问题的重要性 - 几何在建筑过程中的作用和使用 - 数学过程和问题解决 - 在工作过程中可能发生的常见问题类型 - 解决问题的诊断方法 - 成本核算和定价材料，设备和工作流程的方法 |  |
| 工作 能力 | - 准确地解释所有的计划、高程、分部和放大的细节 - 确定水平和垂直关键尺寸和所有角度 - 确定弯曲的工作和砂浆联合完成 - 解释所有项目特征及其所需的施工方法 - 建立需要特殊设备或模板的任何功能并提供这些功能 确定绘图错误或需要澄清的项目 - 确定并检查构建指定项目所需的材料数量 - 准确测量和计算 - 产生成本和时间估计 |  |
| 3 | 放样和测量 | 20 |
| 基本 知识 | - 可能有助于施工的模板、建筑辅助工具 - 计算以协助测量和检查项目 - 几何技术来协助该项目 |  |
| 工作 能力 | - 对项目进行可视化和思考，尽早发现潜在挑战并采取必要的 预防措施 - 根据计划和规范确定项目的地点、起点和路线 - 列出高端技术设计，包括：砖块、 倾斜、弯曲的凸出、凹陷的砖砌、拱门、连接、 装饰性的结合、以及墙体准确解释图纸的尺寸，并确保设计在给定的容差范围内 - 检查所有的水平和垂直角度 - 铺设第一道砖，检查所有角度，曲线和尺寸是否正确 - 列出项目的基准点 |  |
| 4 | 施工 | 40 |
| 基本 知识 | - 健康、安全和环境要求对项目的影响 - 精确的切割和砌筑砖形成华丽的特征和细节 - 手工或机器切割技术用于不同的材料 - 定位和砌筑正确的砖块位置 |  |
| 工作 能力 | - 按照提供的图纸构建项目 - 构建模板或拱形支撑以满足设计要求 - 选择符合形状和角度的砖块，拒绝砖块碎块 - 构建砖砌体，保持尺寸精度在给定的容差范围内 - 定期检查尺寸，并在必要时更正 - 保持水平的准确度在给定的容差范围内 - 检查砖的底面是水平的 - 在给定的容差范围内保持铅垂的准确性 - 检查材料的质量 - 保持水平，垂直或对角线对齐的精度在给定的容差范围内 - 定期检查对齐，确保所有表面平整 - 保持标准公差范围内的精度 - 定期检查角度并在必要时进行更正 - 打磨砖砌体的小部件，使其光滑一致 - 建设基本的找平确保表面平整，并在给定的容差内 |  |
| 5 | 完成和演示 | 15 |
| 基本 知识 | - 按照规定提供的成果整理的重要性 - 材料的砂浆固化时间和吸收率 - 演示内容包括刷砖和清理砖块，加上工作区域的整理和清理 |  |
| 工作 能力 | - 准确地完成放样绘图解释 - 切割砖块平直、光滑、无碎屑 - 表面处理：倾斜、圆形、冲洗和凹陷所有连接饱满、没有孔和光滑的完成 - 不产生锋利的边缘和轻脆的外观 - 清理砖砌体以清除任何痕迹、污迹，并从表面去除碎屑 - 将工作区域放在合适的位置，以便进行检查和后续工作 - 总计工作过程对结果的正面和负面的差异影响 - 组织收集废物，以便可以有效地处理或回收 |  |
| 合计 |  | 100 |

- 技术指标

1.操作基本要求

（1）材料要求：采用主办方提供的砖及砂浆，但参赛者在砌筑过程中应进行选砖，对非整砖进行精加工。

（2）组砌方法：操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑; 应严格按试题示意图中的排版组砌方式进行砌筑，必须上下错缝，内外搭接,不得采取其他组砌方式。此墙按图纸留置，并保证墙砌体垂直、平整。在操作中要按照规范操作。

（3）砌体灰缝要求：砖砌体砂浆必须饱满，水平灰缝砂浆饱满度不低于80%，严禁出现内外通缝、空缝和瞎缝现象，特殊情况例外。水平灰缝厚度、竖向立缝宽度应为10mm，最大不大于12 ㎜、最小不小于8㎜。

（4）勾缝要求：砌筑时应随砌随勾缝，勾缝形式、深度按试题要求，深浅保持一致。

（5）清洁要求：清水墙面应保持清洁。

2.操作工艺要求

砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即：一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去。

3.操作流程

（1）抄平：砌筑前将基础找平。

（2）放线：按工位、图纸进行放墨线或挂线定位。

（3）立皮数杆：根据砌体高度及砖和灰缝计算出每皮砖的厚度，并在皮数杆上标注砖皮数及预留洞口的标高位置。

（4）摆砖撂底：按照放好的墨线和选定的组砌形式，进行干砖试摆。

（5）盘角：盘角是保证墙面平整、垂直、水平灰缝均匀、标高准确。应做到“三皮一吊，五皮一靠”的规范要求操作。

（6）挂线：当两端的大角盘好后，即可挂线进行中段的砌筑，挂线时两端应拉紧，严禁出现中间“抗线”和“塌腰”现象。

（7）砌砖操作：

选砖：将砖的条面和丁面棱角整齐的砖面用在墙体的正面上。

旋砖：将砖在手中进行旋转调整，将平整的面砌到正面墙上。

砌筑：线挂好拉紧后，砌砖必须跟线走。俗称“上根线、下跟棱、左右相跟要齐平。”

砌筑过程中要随砌随自检随修整，两端的大角确保垂直、平整。

墙面砌出凹凸现象时，严禁砸墙。如墙体偏差较大应拆掉重砌。

- 试题及评判标准

## （一）试题

本次竞赛分为理论知识测试与实际操作测试两个竞赛模块，最终成绩由理论成绩（占比30%）+实操测试（占比70%）组成。理论测试地点及考评方式由大赛执委会统一指定安排，实操测试在竞赛赛场地进行。

实操竞赛部分对比国赛标准，紧密贴合砌筑赛项考核元素及办赛地区文化特点进行命题。试题为花饰清水墙的砌筑。对照往届河南省职业技能大赛标准，本项目由专家组根据本技术文件的思路及内容命制试题，并于赛前公布。正式比赛前由专家组组织全体裁判员讨论是否对赛题进行修改，但是总修改量不超过 30%。打分前由裁判长带领各个参赛队裁判共同抽取打分点。

样题见附件1。

## （二）竞赛方式、时间与成绩计算

1.竞赛方式

竞赛采用个人竞赛形式，比赛分为理论测试+实操竞赛两个部分进行。

2.竞赛时间

7.5小时。

3.成绩计算

所有分值由各组裁判依据竞赛评分标准进行评价或测量得分，最后各组成绩累计为选手最终成绩。

## （三）评判标准

1.评分细则

本次竞赛采用100分制评分，分评价与测量评分，其中评价分共20分，测量分80分，具体分值分布详见评分汇总表。

砌筑项目分值分部表

| 评分模块 | 评分内容 | 配分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量分 | 评价分 |
| A | 尺寸 | 20 | - |
| B | 水平 | 10 | - |
| C | 垂直 | 20 | - |
| D | 对齐 | 10 | - |
| E | 细部 | 20 | - |
| F | 勾缝 | - | 10 |
| G | 完成 | - | 10 |
| 测量分/评价分小计： |  | 80 | 20 |
| 总计： |  | 100 |  |

（1）测量评分项

包括尺寸、水平、垂直、对齐、细部等方面，在预定的测量位置进行测量，每项都以零为标准，每1mm误差将扣一定分值，各项具体扣分标准详见评分表（附件4）。测量评分位置图（评分点）及具体评分方案将由裁判组在评分前现场抽签决定具体打分点。

（2）评价评分项

包括勾缝及完成两方面，主要对砂浆饱满度、有无孔洞、组砌方式、非整砖切割线平直度、灰缝平直及宽厚、清洁和成品外观、抹灰质量等进行评测。如选手作品未完成（组砌+勾缝），评价分一律为0分，如作品组砌完成但未勾缝，评价分中勾缝分为0。评价分评分时，由评价评分裁判组一起对同一件作品进行评价，评分时采用 0、1、2、3 四个等级。

| 等级（权重分） | 标准 |
| --- | --- |
| 0 | 未完成或基本未完成 |
| 1 | 低于评价标准 |
| 2 | 等于评价标准 |
| 3 | 高于评价标准 |

2.评判流程

（1）竞赛评分流程采用世界技能大赛的评分方法进行。先评评价分，后评测量分。选手在规定时间内未完成比赛项目的，则按已完成可检测评分项检测评分，其余未完成检测项按零分计。无论是评价评分还是测量评分，所有裁判均不能参与本单位选手的评分过程（实行回避制）。

（2）评价评判：针对选手比赛作品的主观判断进行评价，所有裁判同时对一处指标进行0-3等级归类评分，裁判给出的分数之间最大差异不得超过1等级，如超过1等级，就需要该裁判说明理由，重新评分，如裁判之间无法达成一致，则由裁判长进行协调决定。如不超过1等级，则该评分视为有效。

（3）测量评判：测量评分按照抽出的评分点进行评分，评分小组指派一人检测，一人登分，其余人员进行监督。出现争议，由裁判长组织裁判员表决。如果选手的水平尺不够测量距离时，裁判们必须使用直尺覆盖整个距离以便正确评分。裁判用来评定特定标识点的直尺必须是和标准水平尺相同厚度的直尺。评分方案的制定将强调标识位置（即评分点在哪个位置就评测哪个位置，不允许私自更换评分位置）。

（4）评分工作进行时选手推荐相关单位指派的裁判人员必须回避本单位的量测及记录工作，但是可以针对量测及记录的数据进行复核；

3.成绩并列的处理

最后比赛总分成绩如果遇到选手竞赛成绩相同时，则测量分高者排名靠前，如果再次相同，则依次按尺寸、垂直、水平、对齐、细部成绩，分数高者排名靠前。

4.评判的硬件和设备要求

竞赛结束后，应当场进行评判，评判时，选手不能在场，场地只有裁判员工作。裁判员评判时，所用的检测工具使用选手所用工具，如选手将检测工具携带出比赛现场，裁判员评判时使用大赛执委会统一提供的检测工具。

5.评判分组方法

裁判员分成评价评分组和测量评分组。

（1）评价分组（主观）

由3名及以上裁判组成，裁判之间不得交流，各自单独评分，计算出平均权重分，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。

（2）测量分组（客观）

按模块设置若干个评分组，每组建议由4名及以上裁判组成。评分工作进行时量测的结果必须有另一位非量测的裁判人员进行数据复核；评分工作进行时记录的结果必须有另一位非记录的裁判人员进行数据复核；每个组所有裁判根据以上要求一起量测并监督，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。

若裁判数量不满足要求，也可以在裁判员共同商议后另定分组模式。

- 竞赛细则

- 比赛日程安排

| 竞赛日程 |  | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 13:00～14:30 | 裁判员会议（赛前说明，抽签，先抽取抽签顺序，再按照检录顺序抽取选手工位号） | 赛场 |
|  | 14:30～16:00 | 进行赛题安全技术交底和答疑、熟悉实操考位 |  |
|  | 16:00-16:30 | 选手工具、设备进场，封存赛场，做好赛前准备 |  |
| C1 | 8:00-8:30 | 选手检录 | 赛场 |
|  | 8:30-9:30 | 单号工位进场放样切割1小时 |  |
|  | 9:30～10:30 | 双号工位进场放样切割1小时 |  |
|  | 10:40-10:50 | 休息10分钟 |  |
|  | 10:50-12:20 | 竞赛1.5小时 |  |
|  | 12:20～13:30 | 午餐及休息 |  |
|  | 13:30～16:30 | 竞赛3小时 |  |
| C2 | 8:00-8:30 | 选手检录 | 赛场 |
|  | 8:30-10:30 | 竞赛2小时 |  |
|  | 10:30-12:00 | 测量评分 |  |

## （二）工作要求

1.选手工作要求

（1）参赛选手应提前15分钟携带自备工具，持大赛选手证、身份证及抽取的工位号进入赛场，接受裁判对所带物品的检查。同时选手应自检下列事项：材料规格是否符合要求；材料数量是否准确；砖块、砂浆、水等是否齐全；材料尺寸是否准确。如有不符合要求的情况，须在比赛开始前提出。

（2）比赛正式开始后，迟到30分钟以上者，不得进入赛场。

（3）选手着装整洁，劳动保护用品佩戴齐全。

（4）选手应使用赛场提供的设备和工具，以及本技术文件中所列的选手自带并经裁判允许的设备和工具。

（5）参赛选手应听从裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，充分利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

（6）在竞赛过程中，选手应遵守安全操作规程，接受裁判员的监督和警示，确保参赛选手人身安全及设备安全。

（7）因参赛选手个人误操作造成人身安全事故或设备故障时，裁判长有权中止选手竞赛。

（8）如非参赛选手个人因素出现的设备或工具故障而无法继续竞赛时，参赛选手可提出更换设备或工具的要求（选手自带设备和工具赛场不负责更换），同意并更换后，参赛选手可继续参加竞赛，并给参赛选手补足所耽误的竞赛时间。

（9）参赛选手如提前结束竞赛，应举手向裁判员报告，竞赛结束时间由裁判员进行记录。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作，离场后也不得再进入赛场。

（10）裁判长在竞赛结束前30分钟、10分钟进行竞赛剩余时间提醒。裁判长发布竞赛结束指令后，所有参赛选手应立即停止操作。

（11）选手竞赛过程中材料因使用不当造成材料缺失，应举手申请，由场地经理协调增加，自己不得自行增加。

（12）选手进入赛区应主动上交手机等智能化电子产品统一封存，在评分完全结束之前，不能进入赛场拍照。

（13）选手竞赛过程中不得接受任何形式的指导。不得携带其他未经大赛执委会认可的设备、工具、机具、材料等参赛。不得接受场外送进的材料、加工过的半成品。不得损坏、拆卸、改装赛场提供的设备、工具和工作台等设施不听劝告的取消比赛资格。

2.裁判人员构成和分工

（1）裁判组构成

裁判长1名。裁判员由各参赛代表队推荐和大赛大赛执委会邀请的专家组成。

（2）裁判组职责

裁判组成员负责赛项赛务工作。主要包括参与确定竞赛项目和比赛规则、评分标准及相关竞赛技术性文件；负责竞赛场地、设备等的检验；负责全过程竞赛的执裁工作。

（3）裁判长职责：

全面负责竞赛技术、裁判及争议处置等工作。

解读考核试题及技术文件，牵头组织开展裁判员培训会议。

安排裁判任务分工，监督裁判员各项工作。

现场裁定有关裁判争议，协助仲裁组做出仲裁处理。

对扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，经裁判长组织讨论后酌情扣分，情况严重者取消竞赛资格。

裁判长在裁判员测评中，可随意进行抽查，若出现问题，第一次进行警告，第二次取消裁判资格。

（4）裁判员职责：

按照裁判长分工，具体承担比赛现场赛务工作，公平公正开展具体裁判和测评工作，并对执裁工作的评判结果签字确认。

查看选手身份证和随身佩戴的对应工位号。

组织选手在赛前检查环境、设备、工具等，选手签字确认，审核选手自带设备工具是否符合要求，保障选手人身安全和设备正常使用。

协助裁判长解答技术及考核工作问题。

详实记录选手考核过程，及时提出意见建议。

遵照执行考核回避、保密等规则及议定事项。

接受裁判长和监督仲裁组的抽查和监督。

3.裁判工作要求

（1）裁判员出入赛场要佩戴胸牌，衣着整齐，举止大方，不大声喧哗，听从指挥，服从大赛执委会、裁判长和赛方安排开展工作。

（2）裁判员要严格遵守保密规定，正式比赛期间，不允许携带通信设备、智能设备、存储设备，竞赛期间，不允许泄露任何竞赛信息，不允许单独离开赛场或单独与场外人员交流沟通。

（3）裁判过程中实行回避政策，各代表队推荐的裁判员不参与本单位参赛选手的执裁、测量、打分等工作，不得与本单位参赛选手现场交流、指导。

（4）各项目裁判组在选手报到、检录阶段，要按照本项目竞赛细则要求，对选手携带的工具等进行严格检查，避免选手违规携带物品进入赛场对比赛成绩造成影响。

（5）执裁过程中，出现技术争议、测评争议等问题由裁判长负责解释并裁定。

（6）裁判员出现违反保密规定和回避政策，干扰正常裁判工作，扰乱竞赛现场秩序，破坏选手作品，有测量错误、恶意打分等违规行为的，由裁判长主持，裁判组讨论后可暂时停止其执裁工作，情节严重的，直接取消裁判员资格。裁判员的违规行为将连带本代表队选手成绩，若裁判员因严重违纪将取消裁判员资格。

## （三）赛场纪律

1.选手必须持本人身份证和赛区大赛执委会签发的参赛选手证参加竞赛。

2.选手要衣冠整洁，符合劳动保护要求，可以自备工具腰带、腰包、工具箱。

3.选手自带的工具要经过现场裁判员的审核，裁判长需组织裁判员在赛前对所有选手的自带工具进行检查,符合竞赛规定和安全要求方可使用。如有争议，裁判长将组织裁判员进行表决。

4.竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

5.选手在竞赛时的饮食或入厕时间均计算在竞赛时间内。

6.选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

7.在使用切割机时，选手一次只能切割一块砖或切割一块砌块。

8.选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛队在结束竞赛后不得再进行任何操作。

9.当天竞赛结束后，选手必须清理各自的工位，在清理过程中不得去触碰自己或者其他选手的作品。

10.所有的图纸和参赛信息必须妥善保存，并在每一个工作段结束后上交，不允许带出赛场。

11.任何设备故障必须立即上报裁判，补充时间由专家和裁判共同决定。

12.参赛者可以在比赛项目中使用虚拟缝（假缝），只有清水可以用来清洁砖和砌块。

13.评分期间将使用选手的卷尺和水平尺，在评分期间，选手有责任提供自己的测量工具，否则将由裁判组决定使用何种工具进行评分。

14.比赛期间各队领队、选手教练人员等非涉赛人员、媒体等未取得竞赛大赛执委会核准的人员不得进入比赛区域。

15.所有执裁人员进入赛区即统一封存手机等智能化电子产品，在评分完全结束后，方可进入赛场拍照。

- 竞赛场地、设施设备

## （一）赛场规格要求

竞赛场地每个工位长宽均为4米。

赛场采光、照明和通风良好，光线充足，设置裁判工作区域，便于比赛和裁判办公，在不影响选手竞赛的情况下，设置参观通道。

竞赛场地必须提供足够的干粉灭火器，至少保证两个消防通道畅通无阻。

设置消防应急逃生路线标识，标识明显清晰，有危险的位置，要标明警示牌，必要时要张贴设备安全使用说明书。

进入赛场的人员不得将任何易燃易爆危险物品带入赛场。

赛场内禁止吸烟，张贴禁烟标识，指定专员进行赛前消防检查，并在竞赛过程中巡视检查，确保竞赛顺利进行。

## （二）场地布局

参见附件2。

## （三）基础设施清单

1.公用设备

现场应配备能满足所有选手使用砂浆的搅拌机和运输车。

2.裁判员办公设备

裁判办公区域配置1台办公电脑、1台带复印功能的打印机。倒计时器1个、数显时钟1个。

3.测量检测设备

数显尺、水平尺、靠尺、卷尺各2套，阶梯塞尺4把。

4.选手工位设备

砌筑项目赛场统一提供设施、设备清单表和砌筑项目选手自带工具、材料清单表参见（附件3）。

参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具。参赛者在比赛中不允许使用30度、45度、60度和90度以外角度的角尺或模具尺。

5.禁止携带物品

不允许选手把个人打印的图纸、放样纸及任何形式的放样模板、资料、笔记本电脑、平板电脑或者手机带进赛场。

为竞赛用电安全考虑，选手不允许携带任何切割机及插电设备进场，只允许使用赛场提供的石材切割机。

专家和裁判只能在专家室使用个人电脑和平板电脑，不允许在赛场使用手机。

- 安全、健康要求

## （一）选手安全防护措施要求

在比赛开始前，充分了解安全的工作方法和安全使用情况，以确保安全。

选手必须按照主办地的安全标准要求，配备个人防护用品， 包括防护镜、耳塞、带钢板的劳保鞋。

选手在竞赛切割期间必须戴防护镜、耳塞、带钢板的劳保鞋，不允许戴手套。

## （二）熟知有关用电安全说明

竞赛场地为保证安全用电，禁止滥用电气设备。竞赛场地划分搅拌区，切割区和选手操作工位区。切割区统一配置大型带水切割机，选手操作工位区不配置电源。

## （三）环境卫生

保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养。

## （四）有毒有害物品的管理和限制

严谨携带一切易燃易爆危险品，赛场避免堆积任何的废纸或者其他易燃材料，废弃物，如纸张、包装等必须摆放在专门的垃圾箱中，垃圾箱每日至少倒空一次，转移到场地之外的垃圾容器中。

## （五）医疗设备和措施

赛场有值班医护人员，场地备有医药急救箱，包括外伤处理和急救药物。

注：未尽事宜以竞赛现场规定或竞赛大赛执委会规定为准。

# 附件1  样题

# 附件2 砌筑项目场地布局示意图

砌筑项目场地布局示意图（根据场地实际情况调整）

注：每工位长4米，宽4米。切割区域与砌筑区域分离布置（赛场不为选手提供平板车等运输设备，由选手自行准备）赛场布局根据具体情况进行深化设计调整。

# 附件3

# 表1  砌筑项目赛场统一提供设备材料清单表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石材切割机 | 暂定8 | 台 | osc-a400 锯片直径400mm | 必须配备 防尘装置 |
| 2 | 水桶 | 每工位1 | 个 | ≥16L |  |
| 3 | 标准砖 | 若干 | 块 | 240*115*50mm |  |
| 4 | 砂浆 | 若干 | 袋 | M5 | 水泥砂浆 |
| 5 | 垃圾桶 | 每工位1 | 个 | ≥120L |  |
| 6 | 放样纸 | 20 | 张 | 0号图幅 |  |
| 7 | 灰盆 | 每工位2 | 个 |  |  |
| 8 | 清扫工具 | 每工位1 | 套 |  |  |

# 表2  砌筑项目选手自带工具、材料清单表

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦刀、灰铲 | 选手自行决定 |  |
| 2 | 水平尺 | 选手自行决定 |  |
| 3 | 皮数杆 | 选手自行决定 |  |
| 4 | 靠尺 | 选手自行决定 |  |
| 5 | 勾缝刀 | 选手自行决定 |  |
| 6 | 卷尺 | 选手自行决定 |  |
| 7 | 直尺 | 选手自行决定 |  |
| 8 | 方尺 | 选手自行决定 |  |
| 9 | 线 | 选手自行决定 |  |
| 10 | 计算器 | 选手自行决定 |  |
| 11 | 圆规 | 选手自行决定 |  |
| 12 | 记号笔 | 选手自行决定 |  |
| 13 | 角度尺 | 选手自行决定 |  |
| 14 | 投线仪 | 选手自行决定 |  |
| 15 | 劳保与防护设备 | 选手自行决定 | 防护镜、防护耳罩、口罩、手套、安全鞋等 |
| 16 | 平板小推车 | 必带 |  |

注：所有带入场地的材料、工具均须报备裁判长同意后才能带入赛场使用。

# 表3  禁止自带使用的设备材料

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 为竞赛专用的模板 |
| 2 | 手提切割机 |
| 3 | 激光切割机 |
| 4 | 自动数控切割机 |
| 5 | 喷水机（水刀） |
| 6 | 吸尘器 |
| 7 | 电子通讯和储存设备 |

注：禁止自带使用的设备材料包括但不限于上表内容。

附件4：

# 许昌市第一届职业技能大赛砌筑项目评分表（样表）

工位号：

| 标准 编号 | 内 容 |  | 要求或公称尺寸 | 评价标准 | 最大 分值 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 尺寸 | 1.1 | 图示尺寸 | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | 1.2 | 图示尺寸 | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| B | 水平 | 2.1 | 0mm | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | 2.2 | 0mm | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| C | 垂直度 | 3.1 | 0mm | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | 3.2 | 0mm | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| D | 对齐 （平整 度） | 4.1 | 0mm | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | 4.2 | 0mm | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | … | 0mm | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| E | 细部 | 5.1 | 交底及标准范围值 | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | 5.2 | 交底及标准范围值 | 每 1mm 误差扣除 N 分 |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| F | 连接及 成品 | 6.1 | 凹缝（Y）缝： 无 8mm 深以上孔洞，所有成品 边缘光滑干净 |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 平缝（X)、圆缝（Z） 砖缝边缘光滑、无孔 |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 饱满度：灰缝砂浆饱满 |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 按示意图组砌方式 正确砌筑 |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 非整砖切割线平直， 无 缺口 |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 水平、竖向接缝横平、 竖直， 宽厚符合要求， 不游丁走缝 |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 清洁和成品外观 |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 作品背面整洁饱满 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：各单项分值扣到最大分为止，不再另扣分。